Комплект ученический одноместный с регулируемой высотой.

Комплект школьной мебели предназначен для оборудования учебных классов общеобразовательных школ и учебных заведений. Комплект состоит из стола ученического одноместного и одного стула.
Металлокаркасы изделий регулируются по группам роста телескопическим механизмом регулировки и фиксируются болтами и гайками с помощью торцового ключа. 

Регулировку изделий по ростовым группам следует производить до начала сборки. Регулировка уже собранного изделия по высоте выполняется следующим образом:

1. Ослабить все болтовые и винтовые соединения. 2. Раскрутить болтовые соединения в металлокаркасе. 3. Выполнить регулировку на требуемую ростовую группу. 4. Зажать все болтовые и винтовые соединения.
Стол ученический одноместный
Стол предназначен для занятий учащихся.

Комплектность                               
Фурнитура                    

1. Крышка 600×500

1 шт.
4. Евровинт 7×70
4 шт.

2. Щит передний 450×286
1 шт.
5. Болт М6×25

4 шт.
3. Металлическая стойка
2 шт.
6. Гайка М6

4 шт.
7. Крючок

1 шт.
8. Ключ торцовый
0,1 шт.

9. Евроключ 

0,1 шт.
[image: image5.jpg]



Порядок сборки.

1. При помощи евровинтов (поз.4) произвести сборку щита переднего (поз.2) с металлическими стойками (поз.3) с помощью евроключа (поз.9), предварительно надев с одной из сторон на винт крючок (поз. 7, см рис.).
2. Уложить крышку (поз.1) на собранный каркас, совместить отверстия в крышке с отверстиями стоек (поз.3) и соединить их при помощи болтов (поз.5) и гаек (поз.6) торцовым ключом (поз. 8).

3. При комплектовании стола крышкой-«Постформинг» т. 28 мм, для прикручивания ее к металлокаркасу, вместо болтов М6х25 используются болты М6х40 мм.
Стул ученический

Стул предназначен для сидения во время занятий.

Комплектность. 


Фурнитура.

1. Сидение

1 шт.

4. Болт М6х20
6 шт.
2. Спинка

1 шт. 

5. Гайка М6

6 шт.

3. Каркас металлич.  1 шт.
6. Заглушка Ø15
2 шт.
7. Ключ торцовый
0,1 шт.
[image: image2.jpg]



Порядок сборки.
1. Уложить сидение (поз.1) на металлический каркас (поз.3) и, совместив отверстия, скрепить их болтами (поз.4) и гайками (поз.5), используя торцовый ключ (поз.7).

2. Аналогично, совместив отверстия спинки (поз.2) с верхними отверстиями каркаса, прикрепить спинку к каркасу.

3. В отверстия каркаса, находящиеся в местах крепления спинки, вставить (забить) пластмассовые заглушки (поз. 6).

Примечание: В процессе эксплуатации происходит ослабление болтового соединения. Во избежание расшатывания и скрипа изделия необходимо периодически подкручивать гайки.

Эксплуатация мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного пользования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Удаление пыли следует производить мягкой тканью. 

Транспортировка и хранение.

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны хранится в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

Порядок предъявления претензий.

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью не принимаются.
Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.
УП «СВ КЛАСС»

Республика Беларусь, г. Бобруйск, ул. Минская 142-Г.

[image: image1.jpg]



Телефон/факс: (+375 225) 72-46-32, 
72-56-26

Мобильный тел: (+375 29) 138-34-70

Наш сайт в Интернете:  www.sv-class.com
E-mail:  info@sv-class.com
УП «СВ КЛАСС»

	[image: image3.jpg]




	018


ПАСПОРТ  ИЗДЕЛИЯ

Комплект ученический одноместный с регулируемой высотой
[image: image4.png]



Бобруйск - 2015
