Полка навесная ПН-7.

Полка универсального назначения.
	Комплектность:
	Фурнитура:

	№ 
п/п
	Наименование
	мм
	шт.
	№ 
п/п
	Наименование
	шт.

	1.
	Горизонт
	768х200
	2
	3.
	Евровинт 7х50
	8

	2.
	Ст. вертикальная
	442х200
	2
	4.
	Заглушка к евровинту
	8

	
	
	
	
	5.
	Подвеска (антапка)
	2

	
	
	
	
	6.
	Шуруп 3,4х20
	4

	
	
	
	
	7.
	Гвоздевой дюбель 6×50 
	2

	
	
	
	
	8.
	Евроключ
	1


[image: image1.jpg]



Порядок сборки.

Для предотвращения механических повреждений сборку изделия производить на предварительно подстеленной ткани или картоне. Детали располагать в горизонтальном положении лицевой кромкой вниз.
1. Соединить между собой вертикальные стенки (поз. 1)  горизонтами (поз. 2) как показано на рис. при помощи евровинтов (поз. 3) и евроключа (поз. 8).
2. С обратной стороны полки, на вертикальных стенках (поз. 1), в верхней их части, прикрепить при помощи шурупов (поз. 6) подвески (поз. 5). 

3. Установить заглушки (поз. 4) на видимые шляпки евровинтов (поз.3).
4. Прикрепить полку к стенке через установленные подвески при помощи укомплектованных гвоздевых дюбелей (поз. 7). 

Вес изделия – 6,1 кг.
Эксплуатация мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного пользования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Мебель нежелательно ставить вблизи отопительных приборов. Удаление пыли следует производить мягкой тканью. Каждый раз после окончания работы следует стирать брызги жидкости.

Транспортировка и хранение.

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

Порядок предъявления претензий.

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии, появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.

УП «СВ КЛАСС»
Республика Беларусь, г. Бобруйск, ул. Минская 142Г.
[image: image4.jpg]



Телефон/факс: (+375 225) 72-46-32, 72-56-26
Мобильный тел: (+375 29) 138-34-70
Наш сайт в Интернете:  www.sv-class.com
E-mail:  info@sv-class.com


УП «СВ КЛАСС»

	[image: image2.jpg]



018


ПАСПОРТ  ИЗДЕЛИЯ

Полка навесная ПН-7
[image: image3.png]



Бобруйск - 2015
