Стол 2-х тумбовый СК29

Мебель для работы
	Комплектность:
	Фурнитура:

	№ п/п
	Наименование
	мм
	шт.
	№  п/п
	Наименование
	шт.

	1, 2
	Стенка вертикальная
	724×480
	2
	15.
	Ручка скоба
	4

	3.
	Щит соединительный
	1468×452
	1
	16.
	Подпятник регулируемый
	4

	4.
	Горизонт
	368х455
	2
	17.
	Петля с евровинтами
	2

	5.
	Крышка
	1600×600
	1
	18.
	Полкодержатель
	4

	6.
	Стенка вертик. средн
	452×455
	2
	19.
	Саморез 4х16
	28

	7.
	Накладка
	398х148
	3
	20.
	Шуруп 4х35
	12

	8.
	Передн. ст. ящика
	311х100
	3
	21.
	Шуруп 4х30
	8

	9, 10.
	Бок. стенка ящика
	400х100
	6
	22.
	Стяжка эксцентриковая 
	8

	11.
	Задняя ст. ящика
	311х100
	3
	23.
	Заглушка к стяжке 
	4

	12.
	Дно ящика ДВП
	400х342
	3
	24.
	Евровинт 7х50
	16

	13.
	Полка
	365х440
	1
	25.
	Заглушка к евровинту
	16

	14.
	Дверь
	450х398
	1
	26.
	Шкант
	12

	
	
	
	
	27.
	Шайба пластмассовая
	8

	
	
	
	
	28.
	Гвоздь
	21

	
	
	
	
	29.
	Евроключ
	1

	
	
	
	
	30.
	Ответные планки направляющих, комплект
	3


[image: image1.jpg]



Порядок сборки
Для предотвращения механических повреждений сборку изделия производить на предварительно подстеленной ткани или картоне.
1.  К левой вертикальной стенке (поз. 1) прикрепить ответные планки петель (поз.17) евровинтами 6х13. В стенки ящиков (поз.11 и 8) вставить шканты (поз.26).

2.  Стенки вертикальные (поз. 1 и 2) соединить между собой щитом вертикальным (поз.3) с помощью евровинтов (поз.24). Для закручивания евровинтов использовать евроключ (поз.29)

3. С помощью евровинтов к щиту вертикальному (поз.3) присоединить стенки вертикальные средние (поз.6.1 и 6.2). Аналогичным способом прикрепить к вертикальным стенкам (поз. 1 и 6.1, 2 и 6.2) горизонты (поз.4).
4. Вкрутить регулируемые подпятники (поз. 16) во втулки на торцах вертикальных стенок (поз. 1 и 2).
5.  Для установки крышки (поз.5) необходимо: в отверстия на обратной пласти крышки ввернуть винты от эксцентриковой стяжки (поз.22). В гнезда на пласти стенок вертикальных (поз.1, 2 и 6) вставить эксцентрики, входящие в состав стяжки. Перевернуть крышку винтами вниз и вставить их в торцевые отверстия стенок вертикальных, поворачивая эксцентрик крестообразной отверткой, затянуть его до полного прилегания крышки к тумбе.

6.  Прикрепить к двери (поз. 14) петли (поз. 17) шурупами (поз. 19). Навесить дверь, отрегулировать регулировочными винтами, входящими в состав петли.

7.  Прикрепить к двери ручку (поз.15) с помощью шурупов (поз.21). При необходимости (недостаточном зажатии) использовать пластиковую прокладочную шайбу (поз. 27).

8.  Установить полкодержатели (поз. 18) в гнезда, имеющиеся на стенках вертикальных (поз.1 и 6.1), установить полку (поз.13).

9.  Соединить между собой боковые стенки ящика (поз. 9 и 10) задней стенкой ящика (поз.11) и накладкой (поз. 7 и 8) с помощью предварительно вставленных шкантов (поз.26) и шурупов (поз.20).

10.  К получившемуся коробу прикрепить дно (поз. 12) при помощи гвоздей (поз. 28), соблюдая равенство диагоналей  короба.

11.  К боковым стенкам ящиков прикрепить ответные планки направляющих (поз. 30) шурупами (поз. 19), вставить в тумбу правой части стола.

12.  Ручки (поз.15) прикрепить к накладкам ящиков (поз. 7) шурупами (поз.21). Установить заглушки (поз. 23 и 25) на видимые шляпки стяжек и евровинтов (поз. 22 и 24).
Вес стола – 51 кг.

Эксплуатация мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного пользования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Мебель нежелательно ставить вблизи отопительных приборов. Удаление пыли следует производить мягкой тканью. Каждый раз после окончания работы следует стирать брызги жидкости.
Транспортировка и хранение.

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны хранится в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
Порядок предъявления претензий.

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью не принимаются.
Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.

УП «СВ КЛАСС»

Республика Беларусь, г. Бобруйск, ул. Минская 142-Г.

[image: image4.jpg]



Телефон/факс: (+375 225) 72-46-32, 72-56-26

Мобильный тел: (+375 29) 138-34-70

Наш сайт в Интернете:  www.sv-class.com
E-mail:  info@sv-class.com


УП «СВ КЛАСС»

	[image: image2.jpg]




	018


ПАСПОРТ  ИЗДЕЛИЯ

Стол 2-х тумбовый СК29

[image: image3.jpg]45
\/
a




Бобруйск - 2015


















