Шкаф 2-х дверный.
Шкаф предназначен для хранения одежды. За двумя распашными дверями находится полка для головных уборов и металлическая штанга.
	Комплектность
	
	Фурнитура
	

	1. Боковая стенка 1968х628
2. Стенка горизонтальная 628х628
	2 шт.
1 шт.
	10. Евровинт 7х50
11. Петля мебельная
12. Шкант 
	12 шт.
8 шт.
16 шт.

	3. Дверь 1874х327
4. Цоколь 628х90
	2 шт.
2 шт.
	13. Ручка с шурупом 4х30
14. Штангодержатели
	2 шт.
2 шт.

	5. Полка вставная 624х480
	1 шт.
	15. Полкодержатели
	4 шт.

	6.Щит жесткости 628х120
	1 шт.
	16. Шурупы 4х16
	20 шт.

	7. Крышка 660х648
	1 шт.
	17. Гвоздь
	34 шт.

	8. Стенка задняя 1874х656
	1 шт.
	18. Евроключ
	1 шт.

	9. Штанга
	1 шт.
	19. Заглушка к евровинту
	8 шт

	
	
	20. Пластмассовая шайба
	4 шт.


[image: image1.jpg]



Порядок сборки.

Для предотвращения механических повреждений сборку изделия производить на предварительно подстеленной ткани или картоне. Детали располагайте в горизонтальном положении лицевой пластью вниз.
1. К боковым стенкам (поз. 1) прикрепить ответные планки, входящие в комплект петли (поз. 11) евровинтами 6х13 и  штангодержатели (поз.14) прикрепить шурупами (поз.16). 
2. Соединить боковые стенки (поз. 1) горизонтальным щитом (поз.2) и цоколем (поз.4) со шкантами (поз. 12), предварительно установленными в них., с помощью евроключа (поз. 18) и евровинтов (поз.10).

3. К полученной конструкции на евровинты (поз. 10)  присоединить щит жесткости (поз. 6), на шканты (поз. 12) и евровинты - крышку (поз. 7).
4. Прикрепить заднюю стенку (поз. 8) гвоздями (поз. 17).

Примечание: допускается вариант изготовления задней стенки из нескольких частей, в этом случае фурнитура укомплектовывается дополнительной фурнитурой (стыковочным  ПВХ профилем либо шайбами-«крабиками»).
5. Прикрепить к дверям (поз.3) петли (поз.11) шурупами (поз.16). Навесить двери, отрегулировать регулировочными винтами, входящими в состав петли.
6. Установить полкодержатели (поз.15) в гнезда боковых стенок (поз.1).
7. Установить полку (поз.5) на полкодержатели и штангу (поз.9) на штангодержатели.
8. Прикрепить к дверям ручки (поз.13) с помощью шурупов 4х30. При необходимости (недостаточном зажатии) использовать пластиковую прокладочную шайбу (поз. 20).
9. Установить заглушки (поз.19) на видимые шляпки евровинтов (поз. 10).
Вес изделия –65 кг.
Эксплуатация мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного пользования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Мебель нежелательно ставить вблизи отопительных приборов. Удаление пыли следует производить мягкой тканью. Каждый раз после окончания работы следует стирать брызги жидкости.

Транспортировка и хранение.

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны хранится в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

Порядок предъявления претензий.

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью не принимаются.

Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.

УП «СВ КЛАСС»

Республика Беларусь, г. Бобруйск, ул. Минская 142Г.

[image: image4.jpg]



Телефон/факс: (+375 225) 72-46-32, 72-56-26

Мобильный тел: (+375 29) 138-34-70

Наш сайт в Интернете:  www.sv-class.com
E-mail:  info@sv-class.com

УП «СВ КЛАСС»

[image: image2.jpg]



018
ПАСПОРТ  ИЗДЕЛИЯ

Шкаф 2-х дверный
[image: image3.jpg]



Бобруйск - 2015
